DESGLOSE DE PESO DE ACERO

NOSE DOCK H5-H6 - R4.5

Modelo: 001_NOSE_DOCK_H5_H6_R4.5.STD

I. DATOS GENERALES

| Concepto | Valor | Concepto | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Área en planta | 161.28 m² | Peso de elementos STAAD | 7,468.37 kg |
| Conexiones | 5.00 % | Peso de conexiones | 373.42 kg |
| Peso total con conexiones | 7,841.79 kg | Densidad estructural | 48.62 kg/m² |
| Modos utilizados | 50 | Participación modal X * | 92.079 % |
| Participación modal Z * | 92.225 % | SCALE STAAD | 981 cm/s² |
| Factor espectro X * | 1.5377 | Factor espectro Z * | 2.7081 |
| Acero del modelo | STEEL | Fy | 2,581.92 kg/cm² |

Peso de elementos: longitudes del modelo R4.5 × peso unitario de cada sección (mismo criterio que el STEEL MEMBER TAKE OFF de STAAD). Conexiones: 5 %. * Valores de la corrida R4.4: se actualizan al correr la R4.5 y recalibrar el espectro.

II. CAMBIOS DE LA R4.5

•  Largueros de muro: primero a 0.60 m del desplante y después @1.20 m (0.60, 1.80, 3.00, 4.20, 5.40, 6.60, 7.80 y 9.00 m). En el muro 1 el dintel de 6.50 m toma el lugar del larguero de 6.60 m; la puerta de personal lleva jambas hasta el larguero de 3.00 m.

•  Tensores Ø1" en X en los muros laterales A y B, en las dos crujías, del larguero de 0.60 m a la cabeza de columna (miembros 825 a 832).

•  Arranque de los contraflambeos de muros laterales (797 a 806, PIPS5) con apoyo ENFORCED BUT FX FZ MX MY MZ (sólo FY).

•  Se repuso el larguero 28 (eje A, nivel 4, Z = 0 a 2.50 m) que faltaba en la R4.4.

Vista del modelo R4.5

III. HSS

| Sección | Uso | Longitud (m) | kg/m | Peso (kg) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSST8X8X0.188 | HSS 8"x8"x3/16" - columnas ejes 1 y 3 | 40.06 | 27.14 | 1,087.19 | 49.38% |
| HSST10X10X0.25 | HSS 10"x10"x1/4" - columnas eje 2 | 19.82 | 45.28 | 897.60 | 40.77% |
| HSST6X6X0.125 | HSS 6"x6"x1/8" - jambas de cortina | 13.00 | 13.65 | 177.39 | 8.06% |
| HSST3X3X0.125 | HSS 3"x3"x1/8" - jambas puerta personal | 6.00 | 6.57 | 39.42 | 1.79% |

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Peso de Elementos | 2,201.60 kg |
| Peso de Conexiones (5%) | 110.08 kg |
| Peso Total de HSS | 2,311.68 kg |
| Área en Planta | 161.28 m² |
| DENSIDAD HSS | 14.33 kg/m² |

Vista del modelo - familia resaltada

IV. MONTEN DOBLE MCE

| Sección | Uso | Longitud (m) | kg/m | Peso (kg) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCE10-14 | Montén doble 10" cal. 14 - vigas de marco | 30.24 | 12.97 | 392.22 | 37.71% |
| MCE12-12 | Montén doble 12" cal. 12 - vigas de alero | 32.04 | 20.22 | 647.85 | 62.29% |

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Peso de Elementos | 1,040.07 kg |
| Peso de Conexiones (5%) | 52.00 kg |
| Peso Total de MONTEN DOBLE MCE | 1,092.07 kg |
| Área en Planta | 161.28 m² |
| DENSIDAD MONTEN DOBLE MCE | 6.77 kg/m² |

Vista del modelo - familia resaltada

V. MONTEN CAJON MCC

| Sección | Uso | Longitud (m) | kg/m | Peso (kg) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCC12-14 | Montén cajón 12" cal. 14 - largueros a 9.00 m y dinteles | 42.08 | 14.48 | 609.32 | 100.00% |

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Peso de Elementos | 609.32 kg |
| Peso de Conexiones (5%) | 30.47 kg |
| Peso Total de MONTEN CAJON MCC | 639.79 kg |
| Área en Planta | 161.28 m² |
| DENSIDAD MONTEN CAJON MCC | 3.97 kg/m² |

Vista del modelo - familia resaltada

VI. MONTEN C SENCILLO

| Sección | Uso | Longitud (m) | kg/m | Peso (kg) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MC12-12 | Montén C 12" cal. 12 - largueros muros A/B | 140.00 | 10.11 | 1,415.26 | 52.24% |
| MC12-14 | Montén C 12" cal. 14 - largueros techo/muro 1 | 110.88 | 7.24 | 802.78 | 29.63% |
| MC8-14 | Montén C 8" cal. 14 - largueros muros A/B | 84.00 | 4.98 | 417.93 | 15.43% |
| MC4-14 | Montén C 4" cal. 14 - largueros cortos muro 1 | 23.68 | 3.09 | 73.13 | 2.70% |

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Peso de Elementos | 2,709.10 kg |
| Peso de Conexiones (5%) | 135.45 kg |
| Peso Total de MONTEN C SENCILLO | 2,844.55 kg |
| Área en Planta | 161.28 m² |
| DENSIDAD MONTEN C SENCILLO | 17.64 kg/m² |

Vista del modelo - familia resaltada

VII. PIPES

| Sección | Uso | Longitud (m) | kg/m | Peso (kg) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIPS7 | Pipe 3/4" céd. 40 - contraflambeos de techo | 64.09 | 1.58 | 101.05 | 46.08% |
| PIPS5 | Pipe 1/2" céd. 40 - contraflambeos de muros | 100.00 | 1.18 | 118.26 | 53.92% |

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Peso de Elementos | 219.31 kg |
| Peso de Conexiones (5%) | 10.97 kg |
| Peso Total de PIPES | 230.27 kg |
| Área en Planta | 161.28 m² |
| DENSIDAD PIPES | 1.43 kg/m² |

Vista del modelo - familia resaltada

VIII. CABLES / REDONDO

| Sección | Uso | Longitud (m) | kg/m | Peso (kg) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RED_1IN | Redondo Ø1" - cables de techo, muro 1 y tensores muros A/B | 173.58 | 3.97 | 688.97 | 100.00% |

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Peso de Elementos | 688.97 kg |
| Peso de Conexiones (5%) | 34.45 kg |
| Peso Total de CABLES / REDONDO | 723.42 kg |
| Área en Planta | 161.28 m² |
| DENSIDAD CABLES / REDONDO | 4.49 kg/m² |

Vista del modelo - familia resaltada

IX. RESUMEN GENERAL

| Familia | Peso de elementos (kg) | Conexiones 5% (kg) | Peso total (kg) | Densidad (kg/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HSS | 2,201.60 | 110.08 | 2,311.68 | 14.33 |
| MONTEN DOBLE MCE | 1,040.07 | 52.00 | 1,092.07 | 6.77 |
| MONTEN CAJON MCC | 609.32 | 30.47 | 639.79 | 3.97 |
| MONTEN C SENCILLO | 2,709.10 | 135.45 | 2,844.55 | 17.64 |
| PIPES | 219.31 | 10.97 | 230.27 | 1.43 |
| CABLES / REDONDO | 688.97 | 34.45 | 723.42 | 4.49 |
| TOTAL | 7,468.37 | 373.42 | 7,841.79 | 48.62 |

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Peso de Elementos | 7,468.37 kg |
| Peso de Conexiones (5%) | 373.42 kg |
| PESO TOTAL DE ACERO | 7,841.79 kg |
| Área en Planta | 161.28 m² |
| DENSIDAD ESTRUCTURAL | 48.62 kg/m² |