- PROYECTO

| - NOMBRE | HANGAR NOSE-DOCK H5-H6 |
| --- | --- |
| - UBICACIÓN | La Paz, El Salvador |
| - TIPO DE ESTRUCTURA | Marcos rígidos: columnas HSS (PTR) y vigas de lámina rolada en frío tipo cajón |
| - ÁREA DE ANÁLISIS | 161.28 m² (10.08 x 16.00 m) |
| - ALTURA DE ESTRUCTURA | Cubierta = 10.62 m (eje 1) a 9.82 m (eje 4) |

- NORMATIVIDAD E INFORMACIÓN CONSIDERADA

| - AISC 360-16 SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STEEL BUILDINGS (AISC 16th EDITION) |  |  |
| --- | --- | --- |
| - REGLAMENTO PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS CONSTRUCCIONES (RESESCO) 1996, EL SALVADOR |  |  |
| - NORMA TÉCNICA PARA DISEÑO POR SISMO (NTDS) 1994, EL SALVADOR - NORMA TÉCNICA PARA DISEÑO POR VIENTO (NTV) 1997, EL SALVADOR |  |  |

- PARÁMETROS DE DISEÑO

- CARGA MUERTA

Se considera el peso de la cortina (12 kg/m² x 5.10 x 6.33 m = 387.5 kg) aplicado sobre el dintel.

- CARGA VIVA

| - PARAMETROS PARA DISEÑO POR SISMO |  |
| --- | --- |
| - Zona sísmica | Zona 1 (A = 0.40) |
| - Tipo de suelo | S3 (Co = 3.0, To = 0.60 s) |
| - Sistema estructural (Tabla 7) | A.3 Marcos de acero con detallado ordinario |
| - Categoría de ocupación / Factor de importancia I | II / 1.20 |
| - Ordenada espectral elástica máxima (I·A·Co) | 1.44 g |
| - Factor de modificación de respuesta R | 7 |
| - Factor de amplificación de desplazamientos Cd | 6 |
| - Ordenada espectral máxima de diseño (I·A·Co/R) | 0.206 g |
| - Factores de escala por cortante mínimo (X / Z) | 1.232 / 1.118 |
| - Método de análisis | Espectral modal, CQC (5 %) |
| - Número de modos (masa participante ≥ 90 %) | 35 |
| - Combinación direccional | 100 % + 30 % |
| - Deriva admisible (Tabla 8, un piso en acero) | 0.020 h |
| - Masa sísmica (caso 4) | CM + peso propio |
| - Estabilidad P-Delta (NTDS 4.7) | θ ≤ 0.10 |
| - PARAMETROS PARA DISEÑO POR VIENTO. |  |
| - Presión básica Po (NTV 2.1, 80 km/h a 10 m) | 30 kg/m² |
| - Clasificación de la estructura | Tipo 1 (NTV 3.1), FR = 1.0 |
| - Zona de exposición / factor K (Tabla 4.1) | C (aeropuerto) / 1.6 |
| - Presión dinámica de diseño qH = Cz·K·Po (H = 10.62 m) | 48.8 kg/m2 |
| - CARGA DE GRANIZO/NIEVE | No aplica |

- ESPECTRO SÍSMICO.