DESGLOSE DE PESO DE ACERO

NOSE DOCK H5-H6 - 2.0

Modelo: 002_NOSE_DOCK_H5_H6_2.0.STD

I. DATOS GENERALES

| Concepto | Valor | Concepto | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Área en planta | 161.28 m² | Peso de elementos STAAD | 8,375.86 kg |
| Conexiones | 5.00 % | Peso de conexiones | 418.79 kg |
| Peso total con conexiones | 8,794.65 kg | Densidad estructural | 54.53 kg/m² |
| Modos (corrida R1.5) | 45 | Participación modal X | 91.34 % |
| Participación modal Z | 92.35 % | SCALE STAAD | 981 cm/s² |
| Factor espectro X | 1.1402 | Factor espectro Z | 1.4399 |
| Acero del modelo | STEEL | Fy | 2,581.92 kg/cm² |

Peso de elementos: longitudes del modelo × peso unitario de cada sección (mismo criterio que el STEEL MEMBER TAKE OFF de STAAD, con todos los miembros). Conexiones: 5 %. Factores del espectro de la hoja de sismo con el peso dinámico de 14,088.64 kg (modos del .ANL R1.5).

II. CONFIGURACIÓN DE LA 2.0

•  Columnas HSS en 3 pares: eje 1 HSST12X12X0.25, eje 2 HSST12X12X0.313, eje 3 HSST8X8X0.188.

•  Vigas de marco espalda con espalda MCE6-12; largueros de techo MC10-12; dinteles MCC10-14.

•  Largueros de muro tipo MC de 10": claro 1-2 MC10-12, claro 2-3 MC10-14, muro 1 MC10-12; largueros superiores (9.00 y 9.45 m) en cajón MCC10-14; vigas de alero MCE12-14.

•  Tensores: techo y muros A/B Redondo Ø5/8", muro 1 Redondo Ø3/4"; contraflambeos de techo PIPS10 y de muros PIPS5.

•  Revisión: ratio máximo 0.90, flecha máxima 0.89 de L/180 y deriva máxima 0.0178 (≤ 0.020 con Cd = 6); CUT OFF MODE SHAPE 45.

Vista del modelo 2.0

III. HSS

| Sección | Uso | Longitud (m) | kg/m | Peso (kg) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSST12X12X0.313 | HSS 12"x12"x5/16" - columnas eje 2 | 19.82 | 67.72 | 1,342.40 | 41.70% |
| HSST12X12X0.25 | HSS 12"x12"x1/4" - columnas eje 1 | 20.86 | 54.58 | 1,138.56 | 35.37% |
| HSST8X8X0.188 | HSS 8"x8"x3/16" - columnas eje 3 | 19.20 | 27.14 | 521.07 | 16.19% |
| HSST6X6X0.125 | HSS 6"x6"x1/8" - marco de cortina | 13.00 | 13.65 | 177.39 | 5.51% |
| HSST3X3X0.125 | HSS 3"x3"x1/8" - jambas puerta personal | 6.00 | 6.57 | 39.42 | 1.22% |

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Peso de Elementos | 3,218.84 kg |
| Peso de Conexiones (5%) | 160.94 kg |
| Peso Total de HSS | 3,379.78 kg |
| Área en Planta | 161.28 m² |
| DENSIDAD HSS | 20.96 kg/m² |

Vista del modelo - familia resaltada

IV. MONTEN DOBLE MCE

| Sección | Uso | Longitud (m) | kg/m | Peso (kg) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCE12-14 | Montén doble 12" cal. 14 - vigas de alero | 32.04 | 14.48 | 463.99 | 56.61% |
| MCE6-12 | Montén doble 6" cal. 12 - vigas de marco | 30.24 | 11.76 | 355.61 | 43.39% |

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Peso de Elementos | 819.59 kg |
| Peso de Conexiones (5%) | 40.98 kg |
| Peso Total de MONTEN DOBLE MCE | 860.57 kg |
| Área en Planta | 161.28 m² |
| DENSIDAD MONTEN DOBLE MCE | 5.34 kg/m² |

Vista del modelo - familia resaltada

V. MONTEN CAJON MCC

| Sección | Uso | Longitud (m) | kg/m | Peso (kg) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCC10-14 | Montén cajón 10" cal. 14 - largueros superiores 9.00 y 9.45 m, dinteles de cortina | 62.08 | 12.97 | 805.20 | 100.00% |

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Peso de Elementos | 805.20 kg |
| Peso de Conexiones (5%) | 40.26 kg |
| Peso Total de MONTEN CAJON MCC | 845.46 kg |
| Área en Planta | 161.28 m² |
| DENSIDAD MONTEN CAJON MCC | 5.24 kg/m² |

Vista del modelo - familia resaltada

VI. MONTEN C SENCILLO

| Sección | Uso | Longitud (m) | kg/m | Peso (kg) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MC10-12 | Montén C 10" cal. 12 - largueros muros A/B claro 1-2, largueros muro 1 a 7.80, 9.00 y 9.45 m, largueros de techo | 260.96 | 9.05 | 2,362.12 | 79.27% |
| MC10-14 | Montén C 10" cal. 14 - largueros muros A/B claro 2-3 | 84.00 | 6.49 | 544.75 | 18.28% |
| MC4-14 | Montén C 4" cal. 14 - largueros cortos muro 1 | 23.68 | 3.09 | 73.13 | 2.45% |

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Peso de Elementos | 2,980.00 kg |
| Peso de Conexiones (5%) | 149.00 kg |
| Peso Total de MONTEN C SENCILLO | 3,129.00 kg |
| Área en Planta | 161.28 m² |
| DENSIDAD MONTEN C SENCILLO | 19.40 kg/m² |

Vista del modelo - familia resaltada

VII. PIPES

| Sección | Uso | Longitud (m) | kg/m | Peso (kg) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIPS10 | Pipe 1" céd. 40 - contraflambeos de techo | 64.09 | 2.37 | 151.90 | 55.14% |
| PIPS5 | Pipe 1/2" céd. 40 - contraflambeos de muros | 104.50 | 1.18 | 123.58 | 44.86% |

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Peso de Elementos | 275.48 kg |
| Peso de Conexiones (5%) | 13.77 kg |
| Peso Total de PIPES | 289.25 kg |
| Área en Planta | 161.28 m² |
| DENSIDAD PIPES | 1.79 kg/m² |

Vista del modelo - familia resaltada

VIII. CABLES / REDONDO

| Sección | Uso | Longitud (m) | kg/m | Peso (kg) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RED 5/8" | Redondo Ø5/8" - tensores de techo, tensores muros A/B | 147.33 | 1.55 | 228.43 | 82.54% |
| RED 3/4" | Redondo Ø3/4" - tensores muro 1 | 21.64 | 2.23 | 48.31 | 17.46% |

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Peso de Elementos | 276.75 kg |
| Peso de Conexiones (5%) | 13.84 kg |
| Peso Total de CABLES / REDONDO | 290.58 kg |
| Área en Planta | 161.28 m² |
| DENSIDAD CABLES / REDONDO | 1.80 kg/m² |

Vista del modelo - familia resaltada

IX. RESUMEN GENERAL

| Familia | Peso de elementos (kg) | Conexiones 5% (kg) | Peso total (kg) | Densidad (kg/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HSS | 3,218.84 | 160.94 | 3,379.78 | 20.96 |
| MONTEN DOBLE MCE | 819.59 | 40.98 | 860.57 | 5.34 |
| MONTEN CAJON MCC | 805.20 | 40.26 | 845.46 | 5.24 |
| MONTEN C SENCILLO | 2,980.00 | 149.00 | 3,129.00 | 19.40 |
| PIPES | 275.48 | 13.77 | 289.25 | 1.79 |
| CABLES / REDONDO | 276.75 | 13.84 | 290.58 | 1.80 |
| TOTAL | 8,375.86 | 418.79 | 8,794.65 | 54.53 |

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Peso de Elementos | 8,375.86 kg |
| Peso de Conexiones (5%) | 418.79 kg |
| PESO TOTAL DE ACERO | 8,794.65 kg |
| Área en Planta | 161.28 m² |
| DENSIDAD ESTRUCTURAL | 54.53 kg/m² |