I. PROYECTO

| 1. NOMBRE | HANGAR NOSE-DOCK H5-H6 |
| --- | --- |
| 2. UBICACIÓN | Departamento de La Paz, El Salvador (aeropuerto) |
| 3. TIPO DE ESTRUCTURA | Nave de acero de un nivel: columnas HSS 8x8x3/16" (ejes 1 y 3) y HSS 10x10x1/4" (eje 2), vigas de montén espalda con espalda (12" cal. 14 en marcos, 10" cal. 12 en aleros), largueros de montén, contraventeo HSS 4x4x1/8" en muros y cables Ø1" en techo |
| 4. ÁREA DE ANÁLISIS | 161.28 m² (10.08 × 16.00 m) |
| 5. ALTURA DE ESTRUCTURA | Cubierta = 10.43 m (eje 1) a 9.60 m (eje 3), techo a un agua |

II. NORMATIVIDAD E INFORMACIÓN CONSIDERADA

| 1. AISC 360-16, SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STEEL BUILDINGS |  |
| --- | --- |
| 2. AISI S100-16, NORTH AMERICAN SPECIFICATION FOR COLD-FORMED STEEL STRUCTURAL MEMBERS |  |
| 3. REGLAMENTO PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS CONSTRUCCIONES (RESESCO) 1996 |  |
| 4. NORMA TÉCNICA PARA DISEÑO POR SISMO (NTDS) 1994 |  |
| 5. NORMA TÉCNICA PARA DISEÑO POR VIENTO (NTV) 1997 |  |

III. PARÁMETROS DE DISEÑO

1. CARGA MUERTA

| Concepto | TECHO | MUROS |
| --- | --- | --- |
|  | kg/m² | kg/m² |
| Panel sándwich GLAMET (Metecno) PUR/PIR de 1.5" | 9.32 |  |
| Instalaciones generales (iluminación, datos, etc.) | 10.00 |  |
| Lámina SSR KR-18 acanalada cal. 24 |  | 5.85 |
| Carga Muerta Total = | 19.32 | 5.85 |

Cortina metálica en el vano del nose dock: 397.8 kg (12 kg/m² × 5.10 × 6.50 m), la mitad arriba de cada jamba.

2. CARGA VIVA

| Concepto | TECHO |
| --- | --- |
|  | kg/m² |
| Carga Viva Máxima wm | 20 |
| Carga Viva Instantánea wi | 0 |

3. PARÁMETROS PARA DISEÑO POR SISMO (NTDS 1994)

| a. Zona sísmica | Zona 1 (A = 0.40 g) |
| --- | --- |
| b. Perfil de suelo | S3 (Co = 3.0, To = 0.60 s) |
| c. Categoría de ocupación / factor de importancia I | II / 1.20 |
| d. Sistema estructural | A — marcos de acero con detallado ordinario |
| e. Factor de modificación de respuesta R | 7.0 |
| f. Factor de amplificación de desplazamientos Cd | 6.0 |
| g. Ordenada espectral máxima de diseño I·A·Co/R | 0.206 g |
| h. Peso sísmico W (estimado R3.9) | 12.97 t |
| i. Factores de escala del espectro X / Z | 1.83 / 1.84 |
| j. Deriva admisible | 0.020 h |

4. PARÁMETROS PARA DISEÑO POR VIENTO (NTV 1997)

| a. Presión básica de diseño Po (80 km/h a 10 m) | 30 kg/m² |
| --- | --- |
| b. Zona de exposición / factor K | C (aeropuerto) / 1.60 |
| c. Clasificación de la estructura | Tipo 1 |
| d. Presión dinámica de diseño qH | 48.6 kg/m² |
| e. Presión de diseño en muros (barlovento / succión) | +68.0 / −70.0 kg/m² |
| f. Presión de diseño en techo (succión) | −70.4 kg/m² |

5. CARGA DE GRANIZO/NIEVE

No aplica.

IV. ESPECTRO SÍSMICO

V. DENSIDAD ESTRUCTURAL

Área en planta = 161.28 m²

COLUMNAS Y CONTRAVIENTOS

| Elemento | Peso (kg) | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| HSS8x8x3/16 (columnas ejes 1 y 3) | 1,087.2 | 33.6 % |
| HSS10x10x1/4 (columnas eje 2) | 897.6 | 27.7 % |
| HSS6x6x1/8 (jambas) | 177.4 | 5.5 % |
| HSS4x4x1/8 (postes de puerta) | 42.9 | 1.3 % |
| HSS4x4x1/8 (contraventeo de muros) | 829.0 | 25.6 % |
| Redondo Ø1" (cables de techo) | 205.9 | 6.4 % |
| Peso total = | 3,240.0 | 100.0 % |

Densidad = 20.09 kg/m²

VIGAS, LARGUEROS EN TECHO Y MURO, CONTRAFLAMBEOS

| Elemento | Peso (kg) | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| MCE12-14 (vigas de marco VM) | 437.9 | 10.2 % |
| MCE10-12 (vigas de alero VA y VB) | 580.1 | 13.5 % |
| MCC12-12 (dinteles de la cortina y la puerta) | 203.8 | 4.7 % |
| MC12-14 (largueros de techo) | 656.8 | 15.3 % |
| MCC10-14 (larguero de 9.60 m, tres muros) | 545.8 | 12.7 % |
| MC12-14 (largueros de 10 m, muros A, B y 1) | 1,159.6 | 27.0 % |
| MC8-14 (largueros muros A y B, 6 m) | 417.9 | 9.7 % |
| MC4-14 (largueros cortos del muro 1) | 73.1 | 1.7 % |
| Tubo 3/4" céd. 40 (contraflambeos de techo) | 101.1 | 2.4 % |
| Tubo 1/2" céd. 40 (contraflambeos de muros) | 119.4 | 2.8 % |
| Peso total = | 4,295.5 | 100.0 % |

Densidad = 26.63 kg/m²

PESO TOTAL DE ESTRUCTURA = 7,535.5 kg

DENSIDAD TOTAL = 46.72 kg/m²

Peso propio del modelo R3.9 (área de diseño × longitud × 7,833 kg/m³, como el SELFWEIGHT de STAAD); no incluye placas de conexión ni tornillería. Con los pesos nominales de catálogo (hoja Peso_Estructura) da 7,787 kg = 48.3 kg/m².